موارد تکمیلی (SM)

ارزیابی خطر اکولوژیک فلزات سمی در سد باطله‌ی یک کارخانه فرآوری سنگ آهن

آماده‌سازی واکنشگرها و نمونه‌ها بر اساس دستورالعمل U.S. EPA 8/200 (1994) انجام گرفت. نمونه‌های پسماند برداشت شده از سد باطله، بمدت 72 ساعت در آون 60 درجه خشک شده و بمنظور همگن شدن، از الک (مش 5= قطر 4 میلی‌متر) عبور داده و در هاون چینی خرد شدند. سپس 5/0 گرم از نمونه‌ی الک و خرد شده به بشر 250 میلی‌لیتری منتقل گردید. در مرحله‌ی بعد 4 میلی‌لیتر نیتریک اسید (1+1) و 10 میلی‌لیتر هیدروکلریک اسید (4+1) به بشر اضافه گردید. سپس درب بشر با استفاده از شیشه ساعت پوشانده شد و در زیر هود بر روی hot plate در دمای 85 درجه‌ی سانتی‌گراد قرار گرفت. 30 دقیقه بعد از گرم شدن، ممکن است نمونه جوشش ملایمی داشته باشد که باید مراقب بود این جوشش شدید نباشد. عمل هضم تا کاهش حجم نمونه به 3-4 میلی‌لیتر ادامه یافت. بعد از خنک شدن، نمونه به بالن حجمی 50 میلی‌لیتری منتقل شد و با آب دیونیزه به حجم رسانده شد. سپس نمونه از فیلتر واتمن 42 عبور داده شده و به بطری‌های پلی‌اتیلنی 120 میلی‌لیتری درپوش دار منتقل گردیدند و تا زمان آنالیز در دمای 4 درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری شدند.

غلظت فلزات در نمونه‌‌های پسماند بر حسب mg/kg d.w و بر اساس معادله‌ی 1 محاسبه گردید.

معادله‌ی 1:                                                                                            Sample Conc. mgkgd.w = C ×VW

که در این معادله: C، غلظت فلز مورد نظر (بر حسب میلی‌گرم بر لیتر)،

V، حجم نهائی نمونه (50 میلی‌لیتر = 05/0 لیتر) و

W، وزن پسماند استفاده شده برای هضم (5/0 گرم = 0005/0 کیلوگرم) است.

جدول 1S- شرایط آنالیز دستگاهی نمونه‌ها

| Instrument | ICP-MS |
| --- | --- |
| RF Power | 1200 W |
| Auxillary flow rate | 1 - 2 l/m |
| Solution uptake rate | 1 ml/m |
| Mass range | 7-238 |
| Resolution | 1 amu (Atomic Mass Unit) |
| Detector | Electron Multiplier |
| Dynamic range | 0.001 ppb-1000 ppm |
| Abundance sensitivity | 10-6 |
| Scanning rate | 3000 amu/s |
| Argon flow | 17 l/m |

جدول 2S- حد مجاز آلایندگی فلزات در خاک (mg/kg d.w) برای کاربری‌های مختلف، بر اساس استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران

| فلز | مسکونی |  | تجاری |  | پارک تفریحی |  | کشاورزی |  | جنگل و مرتع |  | حفاظت محیط زیست |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH<7 | pH>7 | pH<7 | pH>7 | pH<7 | pH>7 | pH<7 | pH>7 | pH<7 | pH>7 | pH<7 | pH>7 |
| (As) | 18 | 40 | 40 | 60 | 18 | 70 | 18 | 40 | 18 | 70 | - | 17 |
| (Cd) | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 8 | - | 3.9 |
| (Cr) | 110 | - | 350 | - | 110 | - | 110 | - | 110 | - | - | - |
| (Cr) 3+ | - | 165 | - | 500 | - | 535 | - | 110 | - | 535 | - | 64 |
| (Cr) 6+ | - | 5 | - | 15 | - | 15 | - | 2 | - | 15 | - | 0.4 |
| (Cu) | 100 | 400 | 450 | 1100 | 100 | 500 | 100 | 200 | 100 | 500 | - | 63 |
| (Hg) | 5 | 15 | 30 | 55 | 5 | 55 | 5 | 7 | 5 | 55 | - | 12 |
| (Ni) | 50 | 155 | 300 | 600 | 50 | 530 | 50 | 110 | 50 | 530 | - | 50 |
| (Pb) | 50 | 80 | 200 | 700 | 50 | 290 | 50 | 75 | 50 | 290 | - | 300 |
| (Zn) | 200 | 500 | 2000 | 5000 | 200 | 500 | 200 | 500 | 200 | 500 | - | 200 |

جدول 3S- شاخص‌های ارزیابی خطر اکولوژیک

| روش | کلاسه‌بندی میزان آلودگی |
| --- | --- |
| معادله‌ی 2: C.D= i=1nCF C.D: درجه‌ی آلودگی CF: فاکتور آلودگی (معادله‌ی 3) n: تعداد عناصر | CD<n :کم n≤CD<2n : متوسط 2n≤CD<4 : قابل توجه CD≥4n : خیلی بالا |
| معادله‌ی 3: CF=CC, background C: غلظت بدست آمده از عنصر C,background: میانگین غلظت فلز در پوسته زمینه (جدول 4) | CF<1 : کم 1≤CF<3 : متوسط 3≤CF<6 : قابل توجه CF≥6 : خیلی زیاد |
| معادله‌ی 4: RI=i=1mEri RI: شاخص خطر Eri: پتانسیل خطر هر فلز (معادله‌ی 5) m: تعداد عناصرمورد بررسی | RI<150 : کم 150≤RI<300 : متوسط 300≤RI<600 : قابل توجه RI≥600 : خیلی بالا |
| معادله‌ی5: Eri=CF×Tri Tri: فاکتور پاسخ سمیت (جدول 4) | Eri<40 : کم 40≤ Eri<80 : متوسط 80≤ Eri<160 : قابل توجه 160≤ Eri<320 : بالا Eri≥320 : خیلی بالا |
| معادله‌ی6: I geo= log2C1.5 Cbackground | I geo 0= : بدون آلودگی 0< I geo≤1 : بدون آلودگی تا آلودگی متوسط 1< I geo≤2 : آلودگی متوسط 2< I geo≤3 : آلودگی متوسط تا بالا 3< I geo≤4 : آلودگی بالا 4< I geo<5 : آلودگی بالا تا بسیار بالا I geo 5=: آلودگی بسیار بالا |

جدول 4S- میانگین غلظت عناصر در پوسته زمین به همراه فاکتور پاسخ سمیت

| عنصر | میانگین غلظت عنصر در پوسته زمین (Background/ average shale value) | فاکتور پاسخ سمیت (Toxic response factor) |
| --- | --- | --- |
| (As) | 13 | 10 |
| (Cd) | 0.3 | 30 |
| (Cr) | 90 | 2 |
| (Cu) | 45 | 5 |
| (Hg) | 0.4 | 40 |
| (Ni) | 68 | 5 |
| (Pb) | 20 | 5 |
| (Zn) | 95 | 1 |
| منبع | Turekian and Wedepohl, 1961 | Hakanson 1980; Zheng-Qi et al, 2008 |

جدول 5S- معادلات استفاده شده برای ارزیابی ریسک سلامت کارگران شاغل در سایت مورد مطالعه

| معادله 7 | HI= HQ= HQingestion+ HQdermal+ HQinhalation |
| --- | --- |
| معادله 8 | HQingestion= CDIingestionRfD= Cs×IRs×EF×EDBW×ATRfD |
| معادله 9 | HQdermal= CDIdermalRfD= Cs×SA×AF×ABS×EF×EDBW×ATRfD |
| معادله 10 | HQinhalation= CDIinhalationRfD= Cs×IRi×EF×EDPEF×BW×ATRfD |
| معادله 11 | CR=CDI×SF |

جدول 6S- پارامترها و مقادیر بکار گرفته شده برای محاسبه ارزیابی ریسک سلامت کارگران شاغل در سایت مورد مطالعه

| پارامتر | مخفف عبارت | معنی | مقدار | واحد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HI | Hazard Index | شاخص مخاطره (مجموع ریسک‌های غیرسرطان‌زایی برای تمام مسیرهای مواجهه یا تمام فلزات). | محاسبه از طریق معادله | - |
| HQ | Hazard Quotient | حاصل‌ضرب مخاطره )نسبت مواجهه روزانه به دوز مرجع برای یک فلز و یک مسیر خاص). | محاسبه از طریق معادله | - |
| CDI | Chronic Daily Intake | میزان جذب روزانه مزمن | محاسبه از طریق معادله | mg/kg.day |
| CS | Concentration in Soil/Sediment | غلظت آلاینده در خاک یا رسوب | میانگین غلظت فلز بدست آمده | mg/kg |
| IRS | Ingestion Rate of Soil | نرخ بلع خاک )مقدار خاکی که به طور ناخواسته در روز بلعیده می‌شود(. | 100 | mg/day |
| EF | Exposure Frequency | فراوانی مواجهه (تعداد روزها در سال که فرد در معرض آلودگی است). | 350 | day/year |
| ED | Exposure Duration | مدت مواجهه (تعداد کل سال‌هایی که فرد در آن منطقه کار یا زندگی می‌کند). | 25 | year |
| BW | Body Weight | وزن بدن (میانگین وزن افراد مورد مطالعه که در این تحقیق کارگران شاغل در آن محدوده هستند). | 70 | kg |
| AT (Non cancer) | Averaging Time | زمان متوسط (دوره زمانی که مواجهه در آن میانگین‌گیری می‌شود). | ED*365 | day |
| AT (cancer) | Averaging Time | زمان متوسط (دوره زمانی که مواجهه در آن میانگین‌گیری می‌شود). | 70*365 | day |
| SA | Skin Surface Area | سطح پوست در معرض (مساحتی از پوست که با خاک آلوده در تماس است). | 5800 | cm2 |
| AF | Adherence Factor | ضریب چسبندگی خاک (مقدار خاکی که به هر سانتی‌متر مربع از پوست می‌چسبد). | 0.07 | mg/cm2 |
| ABS | Absorption Fraction | ضریب جذب (درصدی از ماده که از طریق پوست یا گوارش جذب بدن می‌شود). | طبق راهنمای USEPA 2012 ، مقدار ABS برای آرسنیک ۳ درصد و برای سایر فلزات به دلیل نبود داده‌های آزمایشگاهی کافی، مقدار محافظه‌کارانه ۰.۱ درصد در نظر گرفته شده است. | - |
| IRi | Inhalation Rate | نرخ استنشاق (حجم هوایی که فرد در روز تنفس می‌کند). | 20 | m3/day |
| PEF | Particulate Emission Factor | فاکتور انتشار ذرات (رابطه بین غلظت آلاینده در خاک و غلظت ذرات معلق در هوا). | 9 10 * 3/1 | m3/kg |
| RfD | Reference Dose | دوز مرجع (حداکثر دوز روزانه‌ای که بدون ایجاد اثرات سمی غیرسرطانی قابل تحمل است). | جدول 1-6S | mg/kg.day |
| CR | Cancer Risk | ریسک سرطانزایی (احتمال ابتلای فرد به سرطان در طول دوره زندگی). | محاسبه از طریق معادله | - |
| SF | Slope Factor | ضریب شیب (نشان‌دهنده قدرت سرطان‌زایی یک ماده). | جدول 2-6S | 1/ (mg/kg.day) |

جدول 1-6S- مقادیر RfD استفاده شده برای محاسبه ارزیابی ریسک سلامت در تحقیق حاضر

| عنصر | RfD بلع (mg/kg.day) | RfD پوستی(mg/kg.day) | RfD استنشاقی (mg/kg.day) |
| --- | --- | --- | --- |
| آرسنیک (As) | 3.0×10−4 | 3.0×10−4 | 3.0×10−4 |
| کادمیوم (Cd) | 1.0×10−3 | 1.0×10−5 | 1.0×10−3 |
| کروم (Cr VI) | 3.0×10−3 | 6.0×10−5 | 2.8×10−5 |
| مس (Cu) | 4.0×10−2 | 1.2×10−2 | 4.0×10−2 |
| جیوه (Hg) | 3.0×10−4 | 2.1×10−5 | 8.6×10−5 |
| نیکل (Ni) | 2.0×10−2 | 5.4×10−3 | 2.0×10−2 |
| سرب (Pb) | 3.5×10−3 | 5.2×10−4 | 3.5×10−3 |
| روی (Zn) | 3.0×10−1 | 6.0×10−2 | 3.0×10−1 |

جدول 2-6S- مقادیر SF استفاده شده برای محاسبه ارزیابی ریسک سلامت در تحقیق حاضر

| عنصر | SF بلع1/ (mg/kg.day) | SF پوستی 1/ (mg/kg.day) | SF استنشاقی1/ (mg/kg.day) |
| --- | --- | --- | --- |
| آرسنیک (As) | 1.5 | 1.5 | 15.1 |
| کادمیوم (Cd) | - | - | 6.3 |
| کروم (Cr VI) | 0.5 | 0.5 | 42 |
| نیکل (Ni) | - | - | 0.84 |
| سرب (Pb) | 0.0085 | 0.0085 | 0.042 |

جدول 7S- ارزیابی خطر غلظت فلزات مورد بررسی (میلی‌گرم بر کیلوگرم) با توجه به کاربری تجاری

| عنصر | سنجش اثر آلاینده | فاکتور پوشش |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ضعیف | متوسط | خوب |
| As | بدون خطر | 35> | 60> | 90> |
|  | امکان وجود خطر | 35-90 | 60-120 | 90-200 |
|  | خطر فوری | 90< | 120< | 200< |
| Cd | بدون خطر | 3> | 8> | 25> |
|  | امکان وجود خطر | 3-25 | 8-45 | 25-100 |
|  | خطر فوری | 25< | 45< | 100< |
| Cu | بدون خطر | 450> | 110> | 2900> |
|  | امکان وجود خطر | 450-2900 | 1100-4700 | 2900-10000 |
|  | خطر فوری | 2900< | 4700< | 10000< |
| Ni | بدون خطر | 250> | 600> | 2000> |
|  | امکان وجود خطر | 250-2000 | 600-3400 | 2000-7600 |
|  | خطر فوری | 2000< | 3400< | 7600< |

جدول 8S- مقادیر CDI محاسبه شده با استفاده از معادلات 8، 9 و 10

| نام عنصر | CDI بلع (mg/kg.day) | CDI تماس پوستی (mg/kg.day) | CDI استنشاق (mg/kg.day) |
| --- | --- | --- | --- |
| آرسنیک (As) | 0.00004677 | 0.00000123 | 3.7E-10 |
| کادمیوم (Cd) | 0.00001336 | 0.000000001 | 1.1E-10 |
| کروم (Cr) | 0.00004134 | 0.000000025 | 3.3E-10 |
| مس (Cu) | 0.00014384 | 0.000000088 | 1.14E-09 |
| جیوه (Hg) | 0.000000008 | 0 | 0 |
| نیکل (Ni) | 0.00032098 | 0.000000196 | 2.54E-09 |
| سرب (Pb) | 0.00005331 | 0.000000033 | 4.2E-10 |
| روی (Zn) | 0.0001156 | 0.000000071 | 9.1E-10 |

منابع و مراجع

- Hakanson, L., 1980. An ecological risk index for aquatic pollution control. A sedimentological approach. Water Research 14(8), 975-1001.

- Turekian, K.K., Wedepohl, K.H. 1961. Distribution of the elements in some major units of the earth's crust. Geological Society of America Bulletin 72(2), 175–192.

- U.S.EPA, 1994. Method 200.8: Determination of trace elements in waters and wastes by inductively coupled plasma-mass spectrometry (Revision 5.4). Available from https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-08/documents/method_200-8_rev_5-4_1994.pdf. (Accessed 17th December 2025).

- U.S.EPA, 2011. Exposure Factors Handbook. Available from https://www.epa.gov/expobox/exposure-factors-handbook-2011-edition. (Accessed 17th December 2025).

- U.S.EPA, 2012. Supplemental Guidance for Developing Soil Screening Levels for Superfund Sites. Available from https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPURL.cgi?Dockey=91003IJK.TXT. (Accessed 17th December 2025).

- Zheng-Qi, X., Shi-Jun, N., Xian-Guo, T., Cheng-Jiang, Z., 2008. Calculation of heavy metals’ toxicity coefficient in the evaluation of potential ecological risk index. Environmental Science and Technology 31(8), 31-33.